电动平板车技术要求及参数

（一）电动平板车车技术要求

- 动力蓄电池驱动的，具有特定运送功能的平板车。

- 车辆配置充电保护功能，即充电过程中车辆不能使用电驱动，保证安全。

3、无电或电驱系统故障情况下，可以改手动推行，保证正常使用需求。

4、充分利用现有的停车场，充电系统满足当前充电条件。

5、充电方式：充电器内置，无需单独充电器。

6、货物固定方式：前挡板可侧翻设计，高度约20cm，整体厚度大于3cm，配有绑带固定点，方便货物上下。

7、整车材质：采用≥1.2mm厚304不锈钢板制作，防积水设计；能有效防止高压水枪清洗造成的漏电及电器损害，配备防撞功能。提供不锈钢材质检测报告。

8、减震系统：四轮采用独立减震系统，轮面均为优质橡胶材质，静音无痕。

9、操作系统：手指轻拨即可驱动，手指松开即可自动平稳制动，可手动、电动一键切换。

10、安全及可靠性：采用电子刹车系统，速度可调，且恒定；满载可在15°坡度上自行制动，松手即停。车体采用四角防撞设计，可鸣笛，并配备紧急断电系统。车体整体采用静音设计，可保证在病区工作时静音、高效。密封防水、防腐蚀、方便高压水枪清洗。

11、整车包含控制器、主线缆机器接插件防水等级达到IP*6级，保证全车系统长期在厨房高温高湿环境下正常高效运行。

12、全车采用模块化设计，方便清洗及维修更换；配置故障鸣笛功能，便于快速排除故障。

13、质保期：整车质保不低于1年，一年内免费上门维保4次，发生故障2小时内响应，48小时解决，否则提供备用设备。

14、货  期：7天。

15、提供使用前培训。

16、提供2023年1月以来类似项目业绩3份。

17、采购数量2台，预算2.4万元。

（二）具体参数

| 技术参数 |  |
| --- | --- |
| 长*宽*高 | 1477*760*936mm |
| 最小离地间隙 | 60mm |
| 爬坡能力 | 不低于15° |
| 时速 | 3-10KM/H 配备调速旋钮 |
| 续航 | 10Km |
| 充电时间 | 3-8小时 |
| 前驱（电动机） | 500W，要求：结构设计合理紧凑，节能、环保、省电、低噪音；拆装方便；采用双驱差速传动，扭矩大、爬坡载重能力强。 |
| 后轮 | 双轴超静音橡胶减震万向轮 |
| 底盘车架 | ≥2MM厚201不锈钢管 |
| 底盘最大承重 | 500KG |
| 电池 | 48V12AH动力磷酸铁锂电池，具有1000次以上全充全放循环，全生命周期容量高。 |
| 充电器 | 48V全自动（充电保护功能） |
| 控制器 | PG30A/48V（ip*6级防水） |
| 制动系统 | 电子刹车、紧急断电系统、能紧急制动 |
| 操作系统 | 指发式 |
| 速度 | 3-10KM/H可调且恒定 |
| 制动距离 | ≤0.6m(满载,最高车速) |
| 储物箱 | 把手下方配置储物箱 |