苏北人民医院草坪改造要求

一、工程概况与施工范围

- 1、工程概况：苏北人民医院部分麦冬更换矮生百慕大草坪。施工区域及面积详见表1。

- 2、施工范围：本项目范围内原有麦冬铲除移栽、土壤改良、地形整理、矮生百慕大草坪铺设等全过程施工详见表1。

二、材料与技术要求

- 1、草皮质量要求：

- 1）品种纯度：矮生百慕大品种纯度需≥95%，无杂草、无病虫害。

- 2）外观指标：草皮色泽鲜绿，生长茂密，无明显黄叶或枯死现象。

- 3）规格尺寸：草皮卷厚度均匀，厚度为2.0cm-3.0cm（含根系层），单块草皮规格宜为30cm×30cm或30cm×60cm，边缘切割整齐。

- 4）根系状况：根系发达，抓地力强，卷起后不散落，无老化根茎层。

- 2、土壤改良材料：

- 1）河沙：粒径0.5mm-2.0mm，含泥量≤3%，用于改善粘性土壤的透气透水性。

- 2）有机基质：使用充分腐熟的草炭土或发酵牛羊粪，有机质含量≥30%，无恶臭，无未发酵物质。

- 3）复合肥：氮磷钾（N-P-K）比例均衡的缓释型草坪专用肥。

三、施工工艺流程与技术要求

- 1、场地清理与麦冬草移栽：

- 1）铲除深度：使用机械或人工铲除原有麦冬草，铲除深度为10-20cm，确保彻底清除原有麦冬草及杂草，防止后期腐烂滋生虫害。

- 2）垃圾清运：铲除的旧麦冬进行院内移植、建筑垃圾及石块必须全部清运出场，不得就地掩埋。

- 2、土壤改良与深耕：

- 1）翻耕：对清理后的场地进行旋耕翻土，翻耕深度≥30cm，打破犁底层。

- 2）改良配方：针对粘性土质，按以下比例掺入改良剂（每100㎡）：

- 河沙：1.5-2.0立方米，有机基质：0.3-0.5立方米，复合肥：1.5-2.0kg

- 3）拌合：改良材料需与土壤充分搅拌混合，确保土层上下均匀。

- 3、地形整理与排水：

- 1）排水坡度：考虑到梅雨季节雨水充沛，场地必须设置排水坡度。绿地坡度控制在0.3%-0.5%，坡向需指向排水沟或集水井，严禁出现积水死角。

- 2）平整度：细平后，使用2米靠尺检测，表面平整度误差应≤10mm。

- 4、草坪铺设：

- 1）铺设原则：采用“满铺”方式，草皮之间缝隙紧密，缝隙宽度≤1cm，严禁重叠铺设。

- 2）错缝铺设：相邻两行草皮接缝需错开（呈“品”字形排列），避免通缝，增强整体性。

- 3）边缘处理：草坪边缘与路牙、花坛交界处应切边整齐，线条流畅。

- 5、滚压与定根水：

- 1）滚压：铺设完成后，立即使用500kg-1000kg草坪滚筒进行滚压，使草皮根系与土壤紧密接触。

- 2）浇水：滚压后立即浇透定根水，浇水需均匀，确保水分渗透至土壤深层（15-20cm）。

- 6、为了保证冬季景观效果，在10月中下旬追播15-20克/平方米的黑麦草，追播前对原草坪进行修剪，修剪高度2-3cm，追播后定时对草种进行喷雾补湿，保证草籽发芽率。

四、养护管理要求

- 1、水分管理：施工后前7天，每日需浇水1-2次，保持土壤湿润但不过湿；7-14天视天气情况减少浇水频率，促进根系下扎。

- 2、修剪：当草坪高度超过留茬高度（约3-4cm）1/3时进行修剪，首次修剪需轻剪，留茬高度不低于2.5cm。

- 3、病虫害防治：5-9月为草坪病害高发期（如褐斑病、腐霉枯萎病），需定期巡查，发现病害及时喷洒杀菌剂。

五、工程验收标准

- 1、草种品种符合设计要求，无检疫性病虫害。

- 2、土壤改良深度及材料用量符合规范。

- 3、排水坡度合理，雨后无明显积水。

- 4、草坪铺设平整，无明显高差、接缝。

- 5、草坪边缘整齐，与周边设施衔接自然。

- 6、成活率达100%，无枯萎、秃斑现象。

六、工期及质保要求

1、工期要求：10天

2、质保要求：三年内免费维护，换季免费追播黑麦草

七、最高限价：4.8万元

- 表一：         改造明细

| 序号 | 地点 | 草坪面积 （m²） | 工作内容1 | 工作内容2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 18号楼南东西两侧 | 325 | 原有大麦冬草补栽污水站和1号楼西侧 | 将土壤改良、地形整理、矮生百慕大草坪铺设 |
| 2 | 8号楼东侧 | 45 | 原有大麦冬草补院史馆西侧 |  |
| 3 | 8号楼前 | 115 | 原有大麦冬草栽至图书馆周边 |  |
| 4 | 门诊楼西南角 | 51 | 原有大麦冬草栽至10号楼南侧 |  |
| 5 | 北门西内侧 | 27.5 | 原有大麦冬草栽至8号楼西侧 |  |
| 6 | - 北门外西侧 | 30 | 原有大麦冬草栽至图书馆周边 |  |
| 7 | - 图书馆后侧和西侧 | 126 | 原有大麦冬草栽至1号楼西侧 |  |
| 8 | - 院史馆东侧 | 21 | 原有大麦冬草栽至院史馆西侧 |  |
| 9 | - 院史馆前石榴树 | 96 | 原有大麦冬草栽至污水站东侧 |  |
| 10 | - 污水站东北侧 | 144 | 原有大麦冬草栽至现有树林里 |  |
| 11 | - 广场五针松处 | 37.5 | 原有大麦冬草栽至10号楼南侧 |  |
| 12 | - 合计 | 1018 |  |  |

- 注：报价包含麦冬移栽、土壤改良、地形整理、矮生百慕大草坪购置、铺设、等所有人工及材料费。