电动单排消防车采购需求
设备名称：电动单排消防车

采购数量：1台
采购预算：成交价不高于10万元

具备特种设备生产许可证
电动单排消防车配置清单

	配置系统：72V交流系统

	电气系统
	控制器
	交流异步控制器

	
	电池
	牵引专用免维护电池72V150AH (8V*9只) 

	
	电动机
	专用交流异步电机72V/5KW

	
	充电机
	电脑智能化车载充电机72V/25A，充电时间＜8小时

	
	DC转换器
	大功率隔离DC转换器72V/12V-500W  

	车身配置
	前挡及雨刷
	汽车夹胶玻璃、雨刮器

	
	顶棚
	铝型材框架加GFRP玻璃纤维顶板轻量化设计

	
	座椅
	人体学设计，豪华PU面料座椅采用冷发海绵久不变形

	
	地板
	铝合金防滑地板

	
	车身
	车身为钣金、GFRP玻璃纤维及铝型材轻量化设计，美观耐用,重量轻等独特的优越性

	
	底盘
	国标钢材，主梁为专利技术拼焊及酸洗磷化阴极电泳防锈处理

	
	后视镜
	左右各一手动可调、可折叠型外后视镜

	
	LED灯光信号
	前大灯、转向灯、倒车灯、刹车灯

	
	警具
	标准警灯带喊话功能、USB外放功能

	
	仪表台
	成型仪表台，电动车组合表、电锁开关、组合开关、单档位雨刮开关、应急双闪开关

	
	转向系统
	双向齿轮齿条转向系统，自动间隙补偿功能，EPS电动助力 

	
	制动系统
	前盘后鼓+液压双管路，标配真空电子助力+手刹驻车

	
	悬挂系统
	前麦弗逊式独立悬架，钢板弹簧带阻尼器

	
	音响喇叭
	可插USB播放主机，双音响播放。鸣笛喇叭，倒车提示蜂鸣器

	
	轮胎
	165/70R13C+轮罩

	技术参数
	长*宽*高
	长*宽*高4200*1500*2350±10(mm)
	整车质量
	≥1550kg

	
	额定乘员（人）
	2人
	消防仓尺寸
	2400*1470*1170±10(mm)

	
	最大行驶速度
	≤30km/h
	水箱容量
	1000L

	
	续驶里程
	90-100km
	最小离地间隙
	≥150mm

	
	最大爬坡度
	10%
	轴距
	2200±10(mm)

	
	驻坡性能
	20%
	轮距
	1310/1290（mm）

	
	最小转弯半径
	≤5.2m
	制动距离
	≤5m

	配套设备
	不锈钢水箱1000L，13P手台泵一台（华球），高射炮一个，爬梯一个，四周车顶围栏，红蓝警灯，消防工具柜（含两侧卷闸门），消防器材：消防斧、消防钳、消防锨、消防撬棍、消防扳手、直流水枪、消防头盔、消防手套、消防水带、防毒面具、消防服、消防靴各1件


五、其他要求
1、质保期：不低于叁年，发生故障1小时响应，2小时内到达现场解决问题。
2、货  期：15个工作日
3、业  绩：近三年内类似项目业绩不低于2份（提供合同复印件）
电动单排消防车参考图片[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]




图片仅供参考













