会议室大屏及音响采购项目需求

| 序号 | 项目名称 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 整体尺寸 | 约3.82*1.76米 |
| 2 | 像素管单元 | 1）物理点间距：≤1.5mm 2）物理密度：≥422500Dots/㎡ 3）发光点颜色： 1R1G1B 4）基 色：纯红+纯绿+纯蓝 5）模组分辨率：≥宽32点×高16点 208*104 6）模组尺寸: 宽320mm×高160mm |
| 3 | 显示屏整屏 | 1）实际屏体显示面积：3.52（长）×1.76（高）=6.195m2 2）要求整屏面积：3.62（长）×1.86（高）=6.73 m2 3）模组数量：320mmx160m 121个 4）物理分辨率：≥(长)2288点×(高)1144点=261742点 5）最佳视距：1.6m 6）最佳视角：水平140±10度 垂直 130±10度 7）环境温度：存贮 -20℃ ～ +40℃ 工作 -20℃ ～ +50℃ 8）相对湿度：≤10～90%RH 9）屏体厚度：便于维修、美观和散热 10）结构屏：不锈钢包边宽8-10cm |
| 4 | 供电 | 1）工作电压： AC220V±10％ 2）平均功耗：≤580W/㎡ 3）最大功耗：≤875W/m2 |
| 5 | 控制系统 | 1）多媒体全彩发送卡 2）多媒体全彩接收卡 3）视频处理系统 |
| 6 | 主要技术参数 | 1）驱动器件：采用LED专用驱动器件 2）驱动方式：1/52恒流驱动 3）换帧频率：≥60帧/秒 4）刷新频率：3840Hz 5）灰度/颜色：RGB各256级，可显示16.7M颜色 6）白平衡亮度：≥ ≥450cd/㎡ 7）亮度调节方式：软件调节256级可调 8）视频信号：PAL/NTSC 9）视频输入/输出方式：八路输入/八路输出 10）控制系统采用： DVI显卡＋全彩控制卡 11）平均无故障时间：≥10000小时 12）寿命：8万小时 13）平整度：任意相邻像素间≤0.3mm； 模块拼接间隙<1mm ； 14）均匀性：像素光强、模块亮度均匀 15）电源开关：自动开关 16）开关电源负荷：5V/40A 17）计算机显示模式：800×600;1024×768 18）有效通讯距离：不低于100m（网线传输） |
| 7 | 音响系统 | 配置：有线话筒2只 无线话筒1个 吸顶音响6个 调音台1套 |
| 8 | 播放软件 | LED专用播放软件 |
| 9 | 机柜 | 配套 |
| 10 | 质保期 | 整体质保贰年，质保期内维修响应时间不超过2小时 |
| 11 | 工期 | 7天 |
| 12 | 数量 | 1套 |
| 13 | 预算 | 61000元 |
| 14 | 报价要求 | 包括大屏、音响等所有材料及配件的采购、综合布线、系统安装调试、材料运输、垃圾清运、税金等全部费用 |
| 15 | 付款方式 | 安装调试正常运行三个月支付全额支付 |

项目勘察联系方式：魏老师18118257062